STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC POWIATOWYCH

NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

| Lp | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniego | Od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | I standard | Jezdnia czarna -sucha -mokra Przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 2 godz. - błoto pośniegowe - 4 godz. - zajeżdżony - nigdy - zaspy - nigdy | - gołoledź - 2 godz. - szron - 2 godz. - szadź - 2 godz. - pośniegowa-4godz. - lodowica - 4 godz. |
| 2. | II standard | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej szerokości | - luźny - 4 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | - gołoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - szadź - 3 godz. - pośniegowa-4godz. - lodowica - 4 godz. |
| 3. | III standard | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony – występuje - zaspy, języki śniegowe lokalnie - 6 godz. Utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - pośniegowa- 6godz. - lodowica - 5 godz. |
| 4. | IV standard | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 8 godz. - zajeżdżony – występuje - języki śniegowe – występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa-10god - lodowica - 8 godz. |
| 5. | V standard | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa-10god |
| 6. | VI standard | Jezdnia zajeżdżona. Prowadzi się interwencyjnie odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez PZD. | - luźny - występuje - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu -2 godz. |